###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dâhil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı İhaleleri İçin)

[Sözleşme makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı teknik şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme Başlığı	: “Sürdürülebilir Çevre Dostu Üretim ve İstihdam Projesi” için Mal Alımı

Yayın Referansı	: TRA1/25/SGA_YEDIP/0027-01(Ajans ile yapılan sözleşmeye istinaden yapılan ihale numarası, ikinci ihale olması durumunda 01 kısmı 02 olacaktır)

1. Genel Tanım

Projenin başvuru sahibi, Erzincan Akyazı Plastik ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti’dir. Proje “Sürdürülebilir Çevre Dostu Üretim ve İstihdam Projesi” başlığını taşımakta olup, TRA1/25/SGA_YEDIP/0027 referans numarası ile kayıtlıdır. Proje 12 ay sürecektir.

Projenin amacı: Mevcut plastik üretim tesisimizin sürdürülebilirliğini artırmak ve döngüsel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla yıllık 50 ton plastik atığın geri dönüştürülerek yeniden hammaddeye dönüştürülmesi ve bu hammaddeyle üretim hattımıza entegre bir şekilde plastik bidonlara uygun kapak üretiminin gerçekleştirilmesidir. Mevcut durumda dış tedarikçilerden temin edilen plastik kapaklar, hem maliyet hem de tedarik sürecinde gecikmelere neden olmaktadır. Aynı zamanda piyasada plastik hammadde fiyatlarının artısı, üretim maliyetlerini ciddi ölçüde etkilemektedir. Bu proje ile hem atıkların değerlendirilmesi hem de üretim sürecimizin maliyet ve tedarik açısından daha dirençli hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Temel Faaliyetler: Plastik poset, çöp torbası, çanta, torba, çuval, file, sandık, kutu, kasa, damacana, sise, bidon, makara, masura, bobin, tıpa, kapak, kapsül vb. paketleme malzemelerinin imalatı

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler* | Miktar |
| 1 | Kırma Makinası | 1 |
| 2 | Enjeksiyon Makinası | 1 |
| 3 | Vidalı Hava Kompresörü | 1 |
| * Teknik özellikler aşağıda verilmiştir. |  |  |

3. Alet, Aksesuar ve Gerekli Diğer Kalemler

Alınacak olan makinelerden Vidalı Hava Kompresörünün “Hava Tankı ve Hava Kurutucu” ekipmanları da bu kompresörle birlikte verilecektir. Ayrıca Diğer iki makinenin de tam kapasite çalışabilmesi için gerekli alet ve aksesuarlar makinelerin teslimi esnasında verilecektir.

4. Garanti Koşulları

Makineler için en az 12 aylık kapsamlı garanti ve garanti süresince teknik destek hizmetinin sağlanması.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Tüm makinelerin, ERZİNCAN AKYAZI PLASTİK’in Erzincan’ın Merkez ilçesindeki tesisine güvenli şekilde taşınması, yerleştirilmesi, mevcut elektrik, hidrolik ve hava hatlarına profesyonelce bağlanması.

4. Gerekli Yedek Parçalar

Alınacak olan makinelerin ihtiyaç halinde 5 yıl süreyle yedek parça temini sağlanmalıdır.

5. Kullanım Kılavuzu

Türkçe kullanım kılavuzları, bakım talimatları, elektrik-hidrolik şemaları ve yedek parça listelerinin teslimi.

6. Diğer Hususlar

Makinelerin kurulumu ve test çalışmasını profesyonel bir ekip tarafından sağlanması ve gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanmalıdır.

ENJEKSİYON MAKİNESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | VR120-T5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ |  |  |  |  |  |
| VİDA TİPİ |  | A | B | C |
| VİDA ÇAPI | mm | 35 | 38 | 42 |
| VİDA L/D | L/D | 24 | 22 | 20 |
| ATIŞ BOYUTU | cm3 | 183 | 215 | 263 |
| ENJEKSİYON AĞIRLIĞI (P/S) | g | 168 | 198 | 242 |
|  | OZ | 5.9 | 7.0 | 8.5 |
| ENJEKSİYON BASINCI | mpa | 228 | 193 | 158 |
| MAKSİMUM ENJEKSİYON ORANI | cm3/S | 108 | 127 | 155 |
| VİDA HIZI | rpm | 270 |  |  |  |
| ENJEKSİYON STROKU | mm | 190 |  |  |  |
| KAPAMA ÜNİTEESİ |  |  |  |  |  |
| KAPAMA GÜCÜ | kn | 1200 |  |  |  |
| AÇMA STROKU | mm | 350 |  |  |  |
| KOLONLAR ARASI İVME | mm | 430x370 |  |  |  |
| MİNİMUM KALIP YÜKSEKLİĞİ | mm | 150 |  |  |  |
| MAKSİMUM KALIP YÜKSEKLİĞİ | mm | 400 |  |  |  |
| HİDROLİK İTİCİ STROKU | mm | 100 |  |  |  |
| HİDROLİK İTİCİ GÜCÜ | kn | 42 |  |  |  |
| DİĞER |  |  |  |  |  |
| HİDROLİK SİSTEM BASINCI | mpa | 17.5 |  |  |  |
| POMPA MOTOR GÜCÜ | kw | 16 |  |  |  |
| ISITICI GÜCÜ | kw | 7.7 |  |  |  |
| YAĞ TANKI | L | 180 |  |  |  |
| MAKİNE ÖLÇÜLERİ | mxmxm | 4.3x1.2x1.7 |  |  |  |
| MAKİNE AĞIRLIĞI | T | 3.8 |  |  |  |

KIRMA MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

| TEKNİK VERİLER |  |
| --- | --- |
| AĞIZ GENİŞLİĞİ (mm) | 815x440 |
| SAATLİK KAPASİTE (kg) | 650-1300 |
| MOTOR GÜCÜ (kw) | 22/37 |
| SABİT BIÇAK SAYISI (adet) | 4 |
| DÖNER BIÇAK SAYISI (adet) | 24 |
| KIRMA ÖLÇÜLERİ (mm) | 2050x1520x2150 |
| AĞIRLIK (kg) | ~1700 |

VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

| TEKNİK VERİLER |  |
| --- | --- |
| MAKSİMUM SERBEST HAVA VERİMİ | 3.8 m3/dak |
| MİNİMUM SERBEST HAVA VERİMİ | 1.75 m3/dak |
| MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI | 13 BAR |
| MİNMUM ÇALIŞMA BASINCI | 7 BAR |
| ANA MOTOR GÜCÜ | 22 kw |
| ANA MOTOR MARKASI | IE3 OMEGA |
| FREKANS | 50 Hz |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ | 380 VOLT |
| BOŞTA ÇEKİLEN GÜÇ | 7 kw |
| SOĞUTMA TİPİ | HAVA SOĞUTMALI |
| FAN MOTOR GÜCÜ | 0.55 kw |
| SES SEVİYESİ | 74 db |
| YAĞ KAPASİTESİ | 16-18 LİTRE |
| BASINÇLI HAVA İÇİNDEKİ YAĞ MİKTARI | 0.001 mg/m |
| HAVA ÇIKIŞ ÇAPI | 11/4” |
| VİDA GRUBU MARKASI | ALMAN ROTORCOMP |
| ORTAM SICAKLIĞI MİNİMUM | -10 Co |
| ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM | +45 Co |
| İNVERTÖR SÜRÜCÜSÜ | ELK |
| TAHRİK SİSTEMİ | DİREKT AKUPLE |